# 2015

# AEDB  CURSO DE ENGENHARIA   ROT 18

# TÍTULO: MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME

## OBJETIVOS GERAIS

Ao término desta atividade o aluno deverá ser capaz de:

- identificar o MCU como um movimento periódico

- determinar:

o raio da trajetória R

o período T de um MCU

a freqüência f de um MCU

a velocidade tangencial v

a velocidade angular ω

### MATERIAL NECESSÁRIO

- 1 aparelho rotativo Canquerini

- 1 régua centimetrada

- 1 cronômetro digital

ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

A

B

- Marcar com um giz, dois pontos A e B a diferentes distâncias do centro do disco.

- Medir a anotar os valores encontrados de distâncias ao centro.

RA=___________mm=__________m      e      RB=____________mm=__________m

- Ligar o aparelho com velocidade que permita  cronometrar o movimento.

- Que figuras são geradas pelo movimento dos pontos A e B? _________________________________

- Que equação calcula o comprimento da circunferência?_____________________________________

- Calcular as distâncias dA  e  dB percorridas pelos pontos ao darem uma volta completa em torno do centro: dA=_______________m     e     dB=______________m

7.  Este tipo de movimento executado pelos pontos A e B é denominado ___________

8.  Cronometrar a duração de tempo para uma volta completa  dos pontos A e B. Para menor erro da medida é importante que o fenômeno seja medido com 10 voltas e calculada a média.

Esta duração de tempo é denominada período T do movimento e tem como unidade o segundo. TA=______________s         e         TB=_______________s

- Sabendo que a freqüência é o inverso do período e a unidade é o hertz (Hz), calcular as frequências

de  A  e  B.

fA=______________Hz        e      fB=________________Hz

- Os pontos A e B levaram o mesmo tempo para darem uma volta completa?___________________

- Escrever as equações matemáticas que permitem calcular a velocidade tangencial vt de um ponto em função do período T e em função da freqüência f, no MCU.

vt (T)=                                            vt (f)=

- Calcular as velocidades tangenciais vt dos pontos A e B.

vA = _______________ m/s         e         vB =_______________ m/s

- A orientação (direção e sentido) do vetor vt tanto de A quanto de B se alteram com o

passar do tempo?  _____________________________________________________

14. Calcular o ângulo em radianos, descrito pelos raios RA e RB ao darem uma volta completa em torno do centro.          θA=360°=______rad     e    θB=360°=________rad.

15. Sabendo que um raio qualquer descreve 2π radianos (uma volta completa) num intervalo de tempo T,   escrever as equações matemáticas da velocidade angular ω função de T e  função da frequência   f.

ω (T) =                                                     ω(f)=

A sua unidade no Sistema Internacional de Unidades  é   _______________

16. Calcular as velocidades angulares de A e B: ωA=_______rad/s   e   ωB=_______rad/s.