2015

AEDB    CURSO DE ENGENHARIA     ROT 01

# TÍTULO: USO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIDAS

## OBJETIVOS GERAIS

Ao término desta atividade o aluno deverá ser capaz de:

- Entender o princípio de funcionamento dos instrumentos de medida

- Determinar a sensibilidade dos instrumentos de medida

- Fazer leituras de medidas com réguas, cronômetros, balanças e dinamômetros

## MATERIAL NECESSÁRIO

- régua centimetrada

- balança de travessão

- cronômetro digital

- dinamômetro 5 N

- 1 conjunto com suporte e 3 pesos

- 1 esfera de aço

- 1 conjunto de lançamento horizontal Moller

## ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

- Utilizando a régua centimetrada, cada aluno realiza uma medida de uma folha A4 na altura e largura, com os algarismos significativos possíveis, calculando-se a seguir a média das medidas, que representará a medida do grupo.

É IMPORTANTE ELABORAR UMA PLANILHA DE DADOS PARA FACILITAR OS CÁLCULOS

Sugere-se para as medidas da folha A4 com a régua centimetrada:

| ### ALUNO | LARGURA | ### ALTURA |
| --- | --- | --- |
| MÉDIA DO GRUPO: |  |  |

Para as demais atividades deste roteiro, deixa-se à criatividade do grupo a sua formatação.

- Utilizando a balança de travessão, cada aluno realiza uma medida da massa do conjunto de 3 pesos, calculando-se a seguir a média das medidas, representando a medida do grupo.

Massa = ___________   g

- No lançador horizontal, cada aluno realiza 5 medidas do tempo de queda da esfera de aço com o cronômetro, calculando a sua média. Após todos calcularem a sua média, calcula-se a média do grupo.

| ALUNO | 1ª medida | 2ª medida | 3ª medida | 4ª medida | 5ª medida | Média |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MÉDIA DO GRUPO |  |  |  |

Média dos Tempos = ________________  segundos

- Utilizando o dinamômetro, realizar a medida da força-peso do conjunto de pesos, obtendo a média do grupo.

Peso = ______________   newtons.

- A seguir, calcular a força-peso através da equação P=m.g, onde m é a massa medida na balança, g a aceleração da gravidade local adotada g=9,81 m/s2.

- O erro relativo permite avaliar possíveis falhas nas medidas quando compararmos com valores mais precisos. Vamos calcular o erro relativo entre o valor do peso medido pelo dinamômetro e o calculado através de P=m.g (mais preciso).

erro.relativo=valormedidovalorcalculadovalorcalculadox100[%]

- O erro relativo obtido neste experimento foi

Erro relativo =____________ %