2015

AEDB    CURSO DE ENGENHARIA     ROT 23

# TÍTULO: MÁQUINAS SIMPLES – COMPROVAÇÃO EXPERIMENTAL 	       DA FUNÇÃO DA  ROLDANA FIXA  E DA ROLDANA MÓVEL

## OBJETIVOS GERAIS

Ao término desta atividade o aluno deverá ser capaz de:

- Concluir que a roldana fixa modifica a direção e o sentido da força aplicada

- Concluir que a roldana móvel modifica o módulo da força aplicada, podendo também, alterar a sua direção e o sentido desta força

- Determinar a vantagem mecânica das máquinas simples – roldana fixa  e roldana móvel.

## MATERIAL NECESSÁRIO

- 1 conjunto de sustentação com painel Flaco com sistema de roldanas fixas

- 1 roldana móvel com gancho

- 1 dinamômetro de 5 N

- 1 conjunto gancho – lastro com 3 massas acopláveis

- 1 cordão de poliamida com gancho

- 1 régua centimetrada

## FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Chamamos de roldana a roda com um sulco periférico dotada de liberdade de giro em torno de um eixo que passa pelo seu centro. Divide-se em:

roldana fixa se o seu eixo é fixado a um suporte  e tem apenas liberdade de rotação

roldana móvel se é suspensa por intermédio de um cabo flexível tendo liberdade de rotação e translação

As roldanas, por se constituírem de uma única peça, estão classificadas no conjunto das chamadas máquinas simples.

F

F

## ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

- Na balança de travessão, medir a massa total do conjunto gancho – lastro e 3 massas.

A massa total medida é _____________kg.

- Calcular o peso do conjunto, utilizando o g padrão (9,81 m/s2).            P=m.g

O peso P calculado é _______________N.

- Descrever como você faria para elevar o conjunto gancho +  massas usando uma roldana fixa e um cordão._________________________________________________________________________

- A força peso das massas a serem elevadas é conhecida como força resistente (P) enquanto que a força aplicada para levantá-las é conhecida como força motriz ou potente (F).

- Ajustar o zero do dinamômetro na posição vertical para cima e enganchá-lo ao cordão para equilibrar P.

- Medir no dinamômetro o valor da força F do sistema.

O valor da força F medida é ________________N.

- Chamamos de vantagem mecânica estática (VME) à razão  P/F  com a carga sendo equilibrada pela força motriz.

- Calcular a vantagem mecânica estática da roldana fixa com as forças obtidas nesta experiência.

O valor da VME calculada é __________________

- Puxar lentamente o dinamômetro elevando a carga, com movimento uniforme, e medir a força motriz necessária para isto.

A força motriz medida é _____________N.

- Chamamos de vantagem mecânica dinâmica (VMD) à razão P/F com a carga  sendo elevada com movimento uniforme pela força motriz.

- Calcular a vantagem mecânica dinâmica da roldana fixa com as forças obtidas nesta experiência.

O valor da VMD calculada é __________________

- Com a régua centimetrada, medir uma distância qualquer dF percorrida pela força   motriz para elevar a carga e a correspondente distância dP percorrida pela carga.

A distância dF medida é ___________cm e a medida de dP é _____________cm.

Comparar as distâncias medidas  dF e dP     (dF/dP)  e  comentar os valores _____

___________________________________________________________________

- Citar algum lugar ou equipamento onde você já tenha visto uma roldana fixa e descrever como ela estava sendo utilizada._____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- Repetir todo o experimento anterior utilizando agora sistema com roldana móvel.

- Com o seu conhecimento de roldanas, comparar a roldana fixa com a roldana móvel__________________________________________________________________________

| ROLDANA FIXA |  |  | ROLDANA MÓVEL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VME | VMD | dF/dP | VME | VMD | dF/dP |