2015

AEDB    CURSO DE ENGENHARIA     ROT 26

# TÍTULO: MÁQUINAS SIMPLES – COMPROVAÇÃO EXPERIMENTAL 	       DA FUNÇÃO DO CADERNAL

## OBJETIVOS GERAIS

Ao término desta atividade o aluno deverá ser capaz de:

- Identificar o cadernal paralelo como uma máquina simples formada por um conjunto de roldanas fixas paralelas, montadas numa única peça, combinado com igual conjunto de roldanas móveis montadas noutra peça separada.

- Concluir que o cadernal modifica o módulo da força motora, podendo também alterar a direção e o sentido desta força.

- Determinar a vantagem mecânica da máquina simples denominada cadernal.

## MATERIAL NECESSÁRIO

- 1 conjunto de sustentação com painel Flaco com sistema de roldanas fixas paralelas

- 1 conjunto de roldanas móveis paralelas com gancho

- 1 dinamômetro de 5 N

- 1 conjunto gancho – lastro com 8 massas acopláveis

- 1 cordão de poliamida de 3 m com gancho

- 1 régua centimetrada

F

ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

- Na balança de travessão, medir a massa total do conjunto gancho + lastro e 8 massas.

A massa total medida é _____________kg.

- Calcular o peso do conjunto, utilizando o g padrão (9,81 m/s2).

O peso P calculado é _______________N.

- Descrever como você faria para elevar o conjunto gancho + massas usando um conjunto de roldanas fixas paralelas, um conjunto de roldanas móveis paralelas e 1 cordão.___________________________________________________________________

- A força peso das massas a serem elevadas é conhecida como força resistente (P) enquanto que a força aplicada para levantá-las é conhecida como força motriz ou potente (F).

- Ajustar o zero do dinamômetro na posição vertical para cima e enganchá-lo ao cordão da força motora para equilibrar a força P.

- Medir no dinamômetro o valor da força F do sistema.

O valor da força equilibrante medida é ________________N.

- Chamamos de vantagem mecânica estática (VME) à razão P/F  com a carga  sendo equilibrada pela força motriz P.

- Calcular a vantagem mecânica estática do cadernal com as forças obtidas nesta  experiência.

O valor da VMe calculada é __________________

- Puxar lentamente o dinamômetro elevando a carga, com movimento uniforme, e  medir a força motriz necessária para isto.

A força motriz medida é _____________N.

- Chamamos de vantagem mecânica dinâmica (VMD) à razão  P/F  com a carga sendo elevada com movimento uniforme pela força motriz.

Calcular a vantagem mecânica dinâmica do cadernal com as forças obtidas nesta experiência.       O valor da VMd calculada é __________________

- Com a régua centimetrada, medir uma distância qualquer dF percorrida pela força   motriz para elevar a carga e a correspondente distância dP percorrida pela carga.

A distância dF medida é _____________cm e a medida de dP é _____________cm.

Comparar as distâncias medidas dF e dP         (dF/dP)         e        comentar os valores__________

___________________________________________________________________

- Observe que este conjunto de roldanas iguais tem a metade fixa e a metade móvel, ambas com um eixo comum, denominado de cadernal paralelo. O cadernal paralelo aqui utilizado reduz à sexta parte o peso que eleva. Para um caso geral, podemos afirmar que:

F=Pn

onde        n     é o número total de roldanas (fixas + móveis) utilizadas no cadernal paralelo.