2015

AEDB    CURSO DE ENGENHARIA     ROT 38

# TÍTULO: CONSERVAÇÃO DA ENERGIA MECÂNICA DE UM CORPO EM QUEDA LIVRE

## OBJETIVOS GERAIS

Ao término desta atividade o aluno deverá ser capaz de:

- Relacionar as transformações energéticas sofridas pela energia potencial da esfera ao longo da sua queda;

- Utilizar o princípio da conservação da energia para determinar, a partir da altura de queda, a velocidade em qualquer ponto da trajetória retilínea de queda;

- Determinar a posição que tenderá a ser ocupada por um móvel a partir das equações do movimento de queda livre;

## MATERIAL NECESSÁRIO

- 1 conjunto para queda livre Bozak com régua milimetrada e 5 sensores

- 1 cronômetro digital com 4 intervalos Muccillo

- 1 esfera de aço

- 1 eletroimã com fonte estabilizada e chave inversora

## FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Ao abandonarmos em queda uma esfera maciça de massa m, considerada puntual, ela cairá adquirindo um movimento translacional. Como a esfera, partindo do repouso, percorre uma altura h, sua energia potencial sofre um decréscimo dado por ∆U=mgh e um acréscimo da energia cinética dado por ∆K =12mv2.

Pelo princípio da conservação da energia mecânica, (Ei=Ef) o decréscimo sofrido pela energia potencial, quando a esfera sofrer a queda, aparecerá aumento nas modalidades de energia cinética de translação e outras ( calor, ruído, etc), de tal modo que:

Ei=Ef        Ki+Ui=Kf+Uf     0+mgh=12mv2+0+(perdas)

onde         v = velocidade da esfera

(perdas) = energia dissipada na forma de calor, ruído, etc.

A diferença entre a energia potencial inicial, na partida, e a energia cinética final, na chegada, deve-se às perdas no percurso.

Outra grandeza importante é o potencial gravitacional dado por Vg=gh em relação a um referencial.

A energia potencial de um corpo de massa m é dado por U=m.Vg

## ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

- Qual a massa da esfera em kg?   m = __________kg

- Determinar o valor da posição inicial ocupada pela esfera.

yi = _________mm = _________m

- Determinar o valor da posição final de passagem da esfera em queda livre.

yf = _________mm = _________m

- Calcular o módulo do deslocamento h que a esfera sofrerá da posição yi até yf.

h = Δyf→i= yf – yi = __________m

- Qual o potencial gravitacional da esfera na posição yf ?

- Qual o potencial gravitacional da esfera na posição yi ?

- Segundo os fundamentos teóricos, qual o valor da energia potencial gravitacional da esfera na posição inicial da trajetória?                U = ______________joules.

- Qual o valor da velocidade inicial da esfera vi neste experimento? vi = _______m/s.

- Qual a energia cinética da esfera na posição inicial da sua queda. Ki =______joules.

- Sabendo que a velocidade inicial é zero, você acha válido se afirmar que a energia mecânica que atua sobre o corpo na posição inicial, também é nula? Justificar:___________________________________________________________

- Ligar os sensores 1 e 5. Posicionar a esfera no eletroímã e fixá-la, acionando a chave inversora (o eletroímã pode danificar-se permanecendo ligado por mais de 30 segundos).

- Liberar a esfera, repetindo 3 vezes esta operação.

- Obter a média do tempo de queda com as 3 medidas realizadas.  ∆t=__________s.

- Ao chegar ao nível do sensor inferior (energia potencial zero), o que aconteceu com a energia potencial inicial que estava “armazenada” na esfera?____________________________________

_______________________________________________________________________________

15. Com os dados obtidos e conhecidos, determinar:

    - a energia potencial nas posições:

Ui (inicial)=

Uf (final) =

    - a energia cinética  na posição:

Ki (inicial)=

16. No momento que o móvel passa pelo sensor inferior, posicionado no nível arbitrado como zero, você acha válido se afirmar que a energia mecânica que atua sobre o corpo, neste instante, é diferente de zero?

Justificar:______________________________________________________________________

17. A partir do princípio da conservação da energia mecânica (Ei=Ef), podemos determinar o valor da energia cinética final.                        Kf=_____________joules.

18. Utilizando a equação v=2gh e desprezando as perdas, calcular o valor da velocidade final da esfera, ao passar pelo sensor inferior: (v = _____________m/s).

19.  Sabendo que a energia mecânica (num movimento de queda livre) em um ponto qualquer da  trajetória é dada por Emec = U + K, completar a tabela 1.

| posição | m (kg) | h (m) | V (m2/s2) | tempo (s) | U (J) | v (m/s) | K (J) | E=U+K (J) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |
| final |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 1

20.  A velocidade média é calculada a partir de ΔsΔt.  Assim vmédia=___________m/s.

21.  A velocidade instantânea na posição final do movimento (vf) também pode ser      calculada a partir da expressão      vmédia=12(vf+vi)                 vf = __________m/s.

22. Considerando o princípio da conservação da energia mecânica, determinar a velocidade  instantânea da esfera numa posição intermediária qualquer da sua trajetória, por exemplo, na posição de y=500 mm._____________________________________________________________

23. Comparar os valores de velocidade final encontrados nos itens 21 e 18, calculando o erro relativo entre valor medido (item 21) e o valor calculado (item 18)

erro.relativo=valormedidovalorcalculadovalorcalculadox100%